路灯智慧标识牌安装服务采购项目

询价响应文件

供应商（盖章）：

2025年   月   日

询价响应文件组成

1.资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）。

（2）声明函（见附表1）；

（3）信用查询情况截图；

（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式自拟）；

（5）资质资格证明材料及报价人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

2.投标报价

（1）报价函（见附表2）

（2）报价单（见附表3）；

3.报价人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附表1：

声明函

一、我方在参加路灯智慧标识牌安装服务采购项目前3年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①报价人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方具有履行合同所必需的专业技术能力与服务能力。

四、我方与其他投标供应商之间不存在控股、管理等关联关系。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（盖章）

日期：      年  月  日

附表2：

报价函

青岛城市照明有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（路灯智慧标识牌安装服务采购项目）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价函，同意询价函的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照询价函规定履行合同责任和义务，报价费用包含项目所有费用。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为60日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附表3：

报价单

| 序号 | 项目名称 | 含税响应总价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯智慧标识牌安装服务采购项目 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

本项目只接受一次报价，且不得高于控制价，否则响应无效。报价应为本项目的总价，报价包含符合采购标准的安装服务及方案设计、配套耗材、工具、后期维保及税费等全部相关费用。同时，需保证根据需求提供驻场服务。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

| 青岛市路灯智慧标识牌安装服务采购清单（报价清单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 | 要求 | 数量 | 价格 |
| （一）标识牌安装 |  |  |  |  |
| 1 | 临时标识牌安装 | 在灯杆杆体上，以靠尺为参考，下底面离地约2.1米，简略张贴安装。 | 10000 |  |
| 2 | 标准标识牌安装 | （1）安装高度：以靠尺为参考，下底面离地2米，上顶面离地2.2米； （2）精度要求：同一路段连续杆体标识横向误差≤5cm。 （3）安装方向：无人行道的道路，标识牌面向马路侧（非快速路及主干道区域），有人行道的道路，标识牌向着人流、车流行进方向安装。 （4）安装过程： 将靠尺设定至2米长度，安装前靠尺下沿与灯杆底座平行，标识牌底边与靠尺顶端相接。水平仪以二维码顶边为参考，安装时要求水平仪气泡位于正中（灯杆竖直情况下，非竖直以灯杆为准），标识牌朝向需平行/垂直于道路。 | 24000 |  |
| 3 | 箱变标识牌安装 | 安装点位于面向供电点弱电检修门方向右上角，四角使用铆钉枪固定。 | 600 |  |
| 4 | 水泥杆标识牌底座安装 | 通过抱箍固定铝牌底座（仅底座），安装规范参考“标准标识牌安装” | 10000 |  |
| *注：施工前对表面进行除锈、擦拭，确保无油污、氧化层残留，保障标识牌粘贴牢固。 |  |  |  |  |
| （二）平台信息录入 |  |  |  |  |
| 1 | 二维码与灯杆关联绑定 | 通过“青岛智慧路灯APP“，点选路灯点位绑定张贴的二维码。 | 24000 |  |
| 2 | 现场照片记录上传 | 安装完成后，安装人员通过移动端实时录入标识牌及路灯关联信息，使用青岛智慧路灯APP的设备管理功能，进入后点选地图中完成安装的路灯，点击右上角的扫描功能按钮，扫描二维码完成绑定并拍摄一张二维码完成安装的照片，一张二维码和路灯/灯头的远景照片并保存上传。 | 72000 |  |
| 3 | 平台信息纠错、补充 | 施工过程中需完成灯杆数据核查，包括：杆体位置、环境及编号的校准、错位/漏杆/编码混乱问题反馈、供电点位置校对等反馈信息统计，以道路为单位生成标识牌安装总结报告。 |  |  |
| （三）外观巡查 |  |  |  |  |
| 1 | 外观巡查 | 过程记录所安装标识牌灯杆的各类问题，包括但不限于杆体（倾斜、破损、锈蚀等）；检修门（遗失、歪斜、破损）；线路（裸露、破损等）；灯具（灯罩破损、灯具遗失、灯头歪斜等），以道路为单位生成巡检总结报告。 |  |  |
| 2 | 交付巡查报告 | 交付巡查报告。 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

备注：

1.以上费用为完成该安装施工服务的综合费用，包括且不限于作业所需自行配套的作业工具、安全保障工具设施、安全管理费用等各类其他费用；安装施工过程中，不再产生任何其他费用。

2.询价响应单位承诺，将严格按照安装规范要求执行，对合同期内因安装原因导致的标识牌脱落或内容失效等问题，需24小时内响应并进行现场确认，一周内修复完毕。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：

时间： 年 月 日